| Рекомендуемый перечень запчастей для техобслуживания и ремонта щековой дробилки СМД-110А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Количество на машину |  |
|  |  |  |  | СМД-110 | СМД-110А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детали станины |  |  |  |  |  |
| 1. | 4845000018 | Клин верхний правый | 135 | 1 | 1 |
| 2. | 4845000019 | Клин верхний левый | 135 | 1 | 1 |
| 3. | 4845000021 | Клин нижний правый | 80 | 1 | 1 |
| 4. | 4845000022 | Клин нижний левый | 80 | 1 | 1 |
| 5. | 4845000025 | Плита распорная | 148 | 1 | 1 |
| 6. | 4845000002 | Плита дробящая неподвижная | 865 | 1 | 1 |
| 7. | 4845000013 | Болт | 1,2 | 12 | 12 |
| 8. | 4824400006 | Пружина | 29,9 | 1 | 1 |
| 9. | Д(Г)-6300Т | Ремень | 4,8 | 8 | 8 |
| Детали щеки |  |  |  |  |  |
| 1. | 4845011016 | Плита дробящая подвижная | 870 | 1 | 1 |
| 2. | 4845011017 | Клин | 38 | 1 | - |
| 3. | 1049002014 | Клин | 10,3 | - | 1 |
| 4. | 1049002015 | Клин | 13,2 | - | 2 |
| 5. | 4844802029 | Сухарь | 14 | 2 | - |
| 6. | 1049102029 | Сухарь | 16,5 | - | 2 |
| 7. | 4845011019-01 | Крышка щеки | 65 | 2 | - |
| 8. | 1049102001 | Крышка щеки | 65 | - | 2 |
| 9. | 4845011009-01 | Крышка стакана | 31 | 2 | - |
| 10. | 1049102004 | Крышка стакана | 31 | - | 2 |
| 11. | 1045011100-01 | Стакан левый | 151 | 1 | - |
| 12. | 1049102100 | Стакан левый | 151 | - | 1 |
| 13. | 1045011200-01 | Стакан правый | 160 | 1 | - |
| 14. | 1049102200 | Стакан правый | 160 | - | 1 |
| 15. | 4845011009-01 | Кольцо | 31,8 | 2 | 2 |
| 16. | 4845011002 | Втулка | 13 | 2 | 2 |
| 17. | 2556 | Подшипник | 120 | - | 2 |
| 18. | 3556 | Подшипник | 125 | 2 | - |
| 19. | 3664 | Подшипник | 128 | 2 | 2 |
| 20. | 4822002007 | Кольцо резиновое | 1,0 | 2 | 2 |
| 21. |  | Манжета 1.2-270х320-2 | 0,6 | 4 | 4 |
| 22. |  | Манжета 1.2-340х380-2 | 0,75 | 4 | 4 |
| 23. | 0409511002-08 | Болт | 5,6 | 3 | 3 |
| 24. | 4844802031 | Гайка | 1,1 | 3 | 3 |
| 25. | 4856002004 | Пружина | 2,3 | 3 | 3 |
| Детали механизма регулирования щели |  |  |  |  |  |
| 1. | 4845012001 | Клин регулировочный | 61 | 2 | - |
| 2. | 1049103006 | Клин регулировочный | 95 | - | 2 |
| 3. | 4845012101 | Ползун | 210 | 1 | - |
| 4. | 1049103101 | Ползун | 210 | - | 1 |
| 5. | 1049103001 | Винт | 35 | 1 | - |
| 6. | 1049103005 | Винт | 36 | - | 1 |
| 7. | 4842600012 | Гайка правая | 8 | 1 | 1 |
| 8. | 4842600015 | Гайка левая | 8 | 1 | 1 |